Задание на 07.02.2026 для гр. ОП2-24

- По дисциплине МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров:

Изучить 220-ФЗ от 13.7.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Главу 2 (ст.4-10).

Форма контроля: Тест 3 (29 вопросов)

- По дисциплине МДК 05.01 Операции по осуществлению перевозочного процесса на автомобильном транспорте:

### Практическая работа № ____

Тема: Расчёт основных показателей работы подвижного состава при перевозке грузов

Цель: сформировать умения рассчитывать ключевые технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта и анализировать их для оптимизации перевозочного процесса.

Продолжительность: 2 академических часа (90 мин).

Оборудование и материалы:

- калькулятор;

- раздаточные материалы с исходными данными (варианты по 5 штук);

- бланки таблиц для расчётов;

- методические указания по формулам и порядку расчётов.

### 1. Исходные данные (пример)

Автотранспортное предприятие выполняет перевозку груза по маршруту А – Б – А (маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом).

Параметры:

- расстояние в гружёном направлении Lгр=40 км;

- нулевой пробег (от гаража до пункта А) L0=10 км;

- грузоподъёмность автомобиля q=5 т;

- коэффициент использования грузоподъёмности γc=0,9;

- техническая скорость Vт=50 км/ч;

- время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку tпр=0,5 ч;

- время в наряде Tн=8 ч;

- количество рабочих дней в месяце Др=22.

### 2. Задания

Задание 1. Рассчитайте время одной ездки tе (в часах).

Формула: tе=VтLгр+tпр

Задание 2. Определите количество ездок за смену nе.

Формула: nе=tеTн−VтL0

(результат округлите в меньшую сторону до целого числа).

Задание 3. Рассчитайте дневную производительность автомобиля:

- в тоннах Wт;

- в тонно-километрах Wткм.

Формулы: Wт=nе×q×γc

Wткм=Wт×Lгр

Задание 4. Определите месячный грузооборот Pмес (в тонно-километрах).

Формула: Pмес=Wткм×Др

Задание 5. Рассчитайте коэффициент использования пробега β.
Формула:

β=Lгр+LхLгр

где Lх=Lгр (холостой пробег равен гружёному).

Задание 6. Сделайте вывод:

- о загрузке автомобиля (достаточно ли загружен по грузоподъёмности и времени);

- о рациональности маршрута (можно ли снизить холостой пробег);

- предложите 1–2 способа повышения производительности (например, изменение графика, подбор другого ТС, оптимизация погрузочно-разгрузочных операций).

### 3. Порядок выполнения

- Ознакомьтесь с исходными данными своего варианта.

- Последовательно выполните расчёты по заданиям 1–5, записывая формулы и промежуточные вычисления.

- Заполните таблицу результатов:

| Показатель | Обозначение | Значение | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Время ездки | tе | … | ч |
| Количество ездок | nе | … | ед. |
| Производительность (т) | Wт | … | т |
| Производительность (т·км) | Wт⋅км | … | т·км |
| Месячный грузооборот | Pмес | … | т·км |
| Коэффициент использования пробега | β | … | д.е. |

- Сформулируйте и запишите вывод по заданию 6.

- Подготовьте ответы на контрольные вопросы.

### 4. Контрольные вопросы

- Что показывает коэффициент использования грузоподъёмности γc​? Как его повысить?

- Почему в расчёте количества ездок учитывается нулевой пробег?

- В чём разница между грузооборотом и объёмом перевозок?

- Как влияет время простоя под погрузкой-разгрузкой на производительность?

- При каком значении β маршрут считается наиболее эффективным?

### 5. Критерии оценки

- 5 (отлично): все расчёты выполнены верно, таблица заполнена, вывод аргументирован, ответы на вопросы полные.

- 4 (хорошо): 1–2 арифметические ошибки, вывод неполный, но логичный.

- 3 (удовлетворительно): 3–4 ошибки в расчётах, таблица заполнена частично, вывод формальный.

- 2 (неудовлетворительно): более 4 ошибок, отсутствие вывода или грубые просчёты в ключевых формулах.

### 6. Форма отчётности

Отчёт оформляется в документе (Word) и включает:

- Титульный лист, название работы;

- исходные данные своего варианта;

- пошаговые расчёты с формулами;

- заполненную таблицу;

- вывод по заданию 6;

- ответы на контрольные вопросы.

| Вариант (последняя цифра в студенческом) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расстояние в гружёном направлении | Lгр | 40 км | 65 км | 45 км | 80 км | 25 км | 70 км | 50 км | 30 км | 60 км | 40 км | 35 км |
| нулевой пробег (от гаража до пункта А) | L0 | 10 км | 14 км | 7 км | 18 км | 8 км | 20 км | 12 км | 5 км | 15 км | 10 км | 6 км |
| грузоподъёмность автомобиля | q | 5 т | 9 т | 4,5 т | 10 т | 3,5 т | 8 т | 6 т | 4 т | 7 т | 5т | 4 т |
| коэффициент использования грузоподъёмности | γc | 0,9 | 0,82 | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,85 | 0,9 | 0,94 |
| техническая скорость | Vт | 50 км/ч | 44 км/ч | 54 км/ч | 40 км/ч | 52 км/ч | 42 км/ч | 48 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 56 км/ч |
| время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку | tпр | 0,5 ч | 0,65 ч | 0,45 ч | 1,0 ч | 0,35 ч | 0,8 ч | 0,7 ч | 0,75 | 0,6 ч | 0,5 ч | 0,3 ч |
| время в наряде | Tн | 8 ч | 9,5 ч | 8,5 ч | 10 ч | 7 ч | 9 ч | 10 ч | 8 ч | 9 ч | 8,5 ч | 7,5 ч |
| количество рабочих дней в месяце | Др | 22 | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 |

Примечание:

- Все расстояния — в километрах (км).

- Грузоподъёмность — в тоннах (т).

- Время — в часах (ч).

Работы отправлять на почту: rublev@ktts24.ru

до 20:00   08.02.2026

Вопросы задавайте в МАХ группа ОП2-24 по ссылке на видео звонок (чат звонка).