КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В IX ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

компетенции

«13-КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 4 ч.

- Задание для конкурса

Конкурсное задание включает в себя отдельные модули, направленные на выполнение определенного вида работ по кузовному ремонту автомобилей: начиная с приемки автомобиля в ремонт и составления заказ-наряда с калькуляцией расходов на ремонтные работы, заканчивая подготовкой автомобиля к приемке в окрасочный цех. Модули охватывают такие виды операций как: оценка повреждений, дефектация деталей, измерение геометрии кузова, выполнение демонтажно-монтажных работ, работ по соединению деталей различными способами (сварочные и клеевые виды), ремонт декоративных и съемных панелей, подготовка к малярным видам работ, диагностика систем активной и пассивной безопасности автомобиля.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Также необходимо пройти инструктаж по настройке и эксплуатации технологического оборудования конкурсной площадки.

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием, списком инструмента и оборудования и, в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые эксперты).

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала соревновательной части конкурса.

Позиция СТОП в данном Конкурсном задании означает, что конкурсант должен остановить работу, привести в порядок рабочее место, отключить оборудование и инструмент и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют время выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют время начала работы.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на проверку результатов и т.п.) проставляет эксперт, ответственный за контроль хронометража. Участник должен убедиться в том, что время указано корректно.

В организационных целях экспертный составможет изменять последовательность выполнения модулей в процессе конкурса.

Условные обозначения

|  | Внимание – информация, требующая особого внимания у конкурсанта к выполнению модуля |
| --- | --- |
|  | Линия стоп - остановить работу, позвать экспертов для оценки. Время на оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. |

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| B | «РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ» | 2 |
| C | «ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ» | 2 |

Модуль В: Ремонт наружной панели

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей кузовного элемента.

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности.

Описание задания:

1. Подготовить деталь.

Деталь А - переднее крыло автомобиля

Установка переднего крыла

1 - повреждение, получаемое при фронтальном ударе в область фары;

2 - повреждение в верхней части панели переднего крыла;

3 - повреждение в средней части крыла;

4 - градовое повреждение в нижней части арки крыла.

Подготовка детали:

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами, не ремонтировать). Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. Отшлифовать зону ремонта.

Отшлифованная зона ремонта

Поверхность шлифовать не грубее P120.

Сообщить экспертам о завершении модуля.

Модуль «С» «Замена не структурного элемента кузова автомобиля»

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены неструктурного элемента кузова.

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности.

Описание задания:

3.1 - Подготовить деталь.

Деталь А - переднее крыло автомобиля Подготовка детали

Выполнить рез согласно схемы.

Установка переднего крыла

Зачистить ЛКП на ширину не менее20мм в каждую сторону относительно линии реза включая внутреннюю поверхность.

Зачистка зоны ремонта

Заусенцы удалить, острые кромки притупить.

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.

Выполнение сварочных прихваток

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать толщины 2-х металлов.

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

3.2 - Сварка переднего крыла

Зачистку монтажных прихваток допускается

Выполнить сварку.

Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым стыковым швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым снижается тепловая деформация.

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами!

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

3.3 - Зачистка сварочных швов

Зачистить сварочный шов.

Отшлифовать поверхность.

Поверхность шлифовать не грубее P120.

Очистить поверхность переднего крыла.

Сообщить экспертам о завершении модуля.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| B | «РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ» | 0,5 | 14,5 | 15 |
| C | «ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ» | 2,6 | 22,4 | 25 |
| Итого |  | 3,1 | 36,9 | 40 |